Приложение  № 1

к   постановлению  администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный

район Кировской области

от  08.04.2025 №  258

РАСЧЕТ

финансовых   затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального района Кировской области

на 2025 год

Приведенные   нормативы   ( Н прив.),  рассчитываются по формуле:

Н прив. = Н х  К деф. х  К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор (прогнозный) в части содержания автомобильных дорог  (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог согласно данным, приведенным  в таблице Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по содержанию автомобильных дорог

в соответствии с категориями

| ## Виды работ | Категория автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V | Грунтовая |
| Содержание | 1,14 | 1,05 | 1,0 | 0,5 |

Н прив. сод. = 1087,7 х 1,05  х  1,056 х К кат.  =  1 206 тыс. руб./км.

где   1 087,7  тыс. руб./км. - установленный норматив финансовых затрат на 2023 год на содержание автомобильных дорог V категории;

1,05 и 1,056   - индекс-дефлятор (прогнозный) в части содержания автомобильных дорог на 2024  и 2025 года соответственно ;

92,644 км. – протяженность дорог IV категории;

43,197 км. – протяженность дорог V категории;

76,5 км. – протяженность грунтовых дорог;

Общая потребность в финансовых средствах на содержание дорог Омутнинского района в 2025 году составит:

1 206 х (92,644 х 1,05+43,197 х 1,00+76,5 х 0,5)= 215 540,1792 тыс. руб.

Средства дорожного фонда на 2025 год за счет всех  источников на содержание дорог

29 123,4 тыс. руб., что  составляет  13,5  %  от  утвержденного  норматива .

________________________

Приложение   №  2

к постановлению администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный

район Кировской области

от		№

РАСЧЕТ

финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального района Кировской области на 2025 год

Приведенные нормативы  (Н прив.),  рассчитываются по формуле:

Н прив. = Н х  К деф. х  К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор (прогнозный) в части содержания и ремонта автомобильных дорог  (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог согласно данным, приведенным  в таблице 1.

##### Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по ремонту автомобильных  дорог   в соответствии с категориями

| ###### Виды работ | Категория автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V |  | Грунтовая |
| Ремонт | 1,46 | 1,37 |  | 1,0 |  |

Н прив.рем. = 5 788,00 х 1,05 х  1,056 х  К кат. = 6417,73  тыс. руб./км.

где    5 788,00  тыс. руб./км. - установленный норматив финансовых затрат на 2023 год на ремонт автомобильных дорог V категории;

1,05 и 1,056 - индекс-дефлятор (прогнозный) в части ремонта автомобильных дорог  на 2024  и 2025 года соответственно;

92,644 км. – протяженность дорог IV категории;

43,197 км. – протяженность дорог V категории;

Таблица 2

#### Нормативные межремонтные сроки

| Виды работ | Категория автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V |
| Ремонт | 6 | 6 | 5 |

Общая потребность в финансовых средствах на ремонт дорог Омутнинского района в 2025 году составит:

6 417,73 х (92,644 х 1,37/6+43,197 х 1,0/5) = 191 204,1551 тыс. руб.

Средства дорожного фонда на 2025 год за счет всех  источников на ремонт дорог

57 157,000 тыс. руб., что  составляет  29,9  %  от  утвержденного  норматива.

_____________________

Приложение   №  3

к постановлению администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный

район Кировской области

от		№

РАСЧЕТ

финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального района на 2025год

Приведенные нормативы  (Н прив.),  рассчитываются по формуле:

Н прив. = Н х  К деф. х  К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор (прогнозный) в части содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог  (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог согласно данным, приведенным  в таблице 1.

##### Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по капитальному ремонту автомобильных  дорог   в соответствии с категориями

| ###### Виды работ | Категория автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V |  | Грунтовая |
| Капитальный ремонт | 1,66 | 1,46 |  | 1,0 |  |

Н прив.рем. = 18 291,74 х  1,05 х 1,056 х  К кат. = 20 281,881  тыс. руб./км.

где    18 291,74  тыс. руб./км. - установленный норматив финансовых затрат на 2023 год на капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

1,05 1,056    - индекс-дефлятор (прогнозный) в части ремонта автомобильных дорог  на 2024 и 2025 года соответственно;

92,644 км. – протяженность дорог IV категории;

43,197 км. – протяженность дорог V категории;

Таблица 2

#### Нормативные межремонтные сроки

| Виды работ | Категория автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 10 |

Общая потребность в финансовых средствах на капитальный ремонт дорог Омутнинского района в 2025 году составит:

20 281,881  х (92,644 х 1,46/12+43,197 х 1,0/10) = 317 790,438 тыс. руб.

Средств  на капитальный ремонт дорог в 2025 году не выделено.

_____________________